ZŠ Dr. Miroslava Tyrše – výměna oken, III.etapa

na parcele č.3151, k.ú. Česká Lípa

STUPEŇ PROJEKTU

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

INVESTOR

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

VYPRACOVAL

PETR KUBIŠ

AUTORIZOVANÁ OSOBA

PETR KUBIŠ, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov, ČKAIT 0501169

DATUM

1/2024

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stavbě

a) adresa : ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, 470 01 Česká Lípa

b) místo stavby : k.ú. Česká Lípa, parcela p.p.č. 3151

Popis objektu a rozsah stavebních prací:

Jedná se o třípodlažní objekt občanské vybavenosti, sloužící jako Základní škola.

Podrobnosti situační výkresy

Technické řešení

Výměna oken III. etapy, navazuje na předešlé etapy výměny oken, uskutečněněné v roce 2022 a 2023.

Důvodem výměny oken je jejich špatný technický stav a netěsnost.

Výměna oken se týká 44 ks oken a 1 ks dveří s nadsvětlíkem na jižním průčelí – středová část. Stávající okna budou nahrazena okny novými dřevěnými. Nová okna budou osazena do stávajících otvorů, a bude zachováno stávající členění. Okna budou z dřevěných europrofilů. Tvar profilů, barevnost nátěru, parapetů a žaluzií, by sem měla co nejvíce přiblížit oknům z předchozích etap, kdy byl použit lepený třívrstvý borovicový Euro hranol EURO 78 s délkově napojeným cinkovým spojem. Nátěr oken základní 2v1 Aquaprimer 2907-02-9002 (výrobce Teknos A/S) a vrchním nátěrem Aquatop 2600-82- RAL 8004(výrobce Teknos A/S). Zasklení bylo provedeno z izolačního skla Low-e 4 mm+ 12 mm TGI sv.hnědý +Ar+ Float4 + 10 mm TGI sv.hnědý + Ar + Low-e-4 mm. Dodavatel může použít jiné typy zasklení, profilů oken i vrchního nátěru, je ale povinen dodat objednateli výpočet zasklení, a profily s nátěrem nechat předem odsouhlasit objednatelem.

Součástí dodávky je rovněž dodávka vnitřních plastových parapetů (T1 -T4) a žaluzií. Venkovní parapety zůstávají, pouze nové napojení parapetů a okenních rámů, např. přechodovými Pz lištami nebo tmelením a přitlučením (K2 a K3), tak aby nemohlo dojít k zatékání vody. Pouze u 2 ks jednokřídlových oken, se dodává i venkovní parapet (K1). Součástí dveří je i dodávka a instalace automatického zavírače a elektrického zámku s tablem pro 2 účastníky (O1). Přijímače jsou napojeny rozvodem vedených pod stropem v plastové elektrikářské liště. Vzhledem k tomu, že se nepovedlo zjistit místo pro napojení napájení, je zvolen systém s napájecím trafem u sluchátek.

Okna musí splňovat požadavek na tepelnou prostupnost celého okna 0,95 W/m2K nebo nižší, u dveří pak minimálně 1,2 W/m2K. Okna i dveře budou po obvodu vybavena připojovací interiérovou páskou nebo komprimační páskou TRIO. Okna budou také vybavena horizontálními žaluziemi na všech křídlech.

Součástí prací je také zednické začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalba.

V místnosti WC také oprava obkladů. Výmalba se týká pouze prostorů kolem oken vč. celých okenních špalet.

Další nedílnou součástí prací je likvidace veškerého odpadu a následný úklid prostor.

Podrobnosti ve výkresové části PD (členění, barva)

Postup prací:

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný zhotovitel nejprve zabezpečí pracovní prostor proti vstupu neoprávněných osob. V případě, že bude potřebovat napojení na elektrickou energii a vodu, provede montáž a instalaci podružných měřidel vody a elektřiny a to na vlastní náklady. Pro umístění kontajneru na odpady, návoz materiálu, lze využít zadního dvora z ulice Čsl. armády, případně prostranství před školou.

Nejprve bude nutné provést zakrytí podlah před poškozením z bourání. Dále budou demontovány vnitřní parapety a stávající okna demontovány. Demontáž rámů musí být provedena tak, aby se zabránilo poškození venkovních parapetů.

Osazení oken bude provedeno dle ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Po osazení oken se provede montáž vnitřních a napojení vnějších parapetů.

Dále budou zednicky začištěny venkovní a vnitřní špalety. Následujícím krokem bude výmalba.

Na úplný závěr proběhne vyčištění prostor a jejich uvedení do původního stavu a odvoz odpadu.

Následně proběhne předání díla.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Jedná se o drobné stavební práce, toto bude mít minimální vliv na okolní stavby a provozy, zejména co se týče hluku a znečištění ze stavebních prací. Hluk bude omezen dle standardních požadavků v denní době a to od 6-22h. Zhotovitel bude též pravidelně provádět úklid přilehlých pozemků.

V dokončené stavbě nebude umístěn zdroj hluku. Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí.

Poznámka:

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce na stavbě. Veškeré změny probíhající během realizace stavby budou konzultovány a odsouhlaseny investorem, projektantem a případně TD stavby.

Normy, vyhlášky:

Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nv č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nv č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku a do hlubiny

Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Nv č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nv č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení – požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení

ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

a dalších navazujících a souvisejících předpisů a norem na tyto uvedené.

Vypracoval: Petr Kubiš