Oprava plochých střech ZŠ Partyzánská

na parcele č.3605, k.ú. Česká Lípa

STUPEŇ PROJEKTU

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

INVESTOR

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

VYPRACOVAL

PETR KUBIŠ

AUTORIZOVANÁ OSOBA

PETR KUBIŠ, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov,  ČKAIT 0501169

DATUM

1/2024

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stavbě

a) adresa : Partyzánská č.p. 1053/55, 470 01 Česká Lípa

b) místo stavby : k.ú.Česká Lípa, parcela p.p.č. 3605

Popis objektu a rozsah stavebních prací:

Ploché střechy jsou na vedlejších objektech při ulici Husova. Jedná se o střechu nad MŠ (střecha S1) a nad kotelnou (střecha S2).

Podrobnosti situační výkresy.

Technické řešení:

Důvodem opravy a výměny střešní krytiny je špatný technický stávající stav krytin a zatékání do objektů.

STŘECHA S1:

Přestože objekt Mateřské školy prošel nedávno celkovou rekonstrukcí, vykazuje střešní plášť defekty, kdy dochází k zatékání. Jde zejména o špatně provedený detail okolo větracího potrubí (PVC 110) a špatného ukončení střešního pláště na bočních atikách. Dále se již projevuje degradace použitých asfaltových pasů.

Z tohoto důvodu se navrhuje odstranění hromosvodu a oplechování atik. Celkové napenetrování podkladu a atik. A provedení nové vrchní vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu s posypem tloušťky min 5,2 mm zatažených až na úroveň atiky. Protože jsou boční atiky z EPS 120 mm, je v těchto místech navržena ještě spodní vrstva z asfaltového samolepícího pásu 3,0 mm. Po obvodu budou položeny atikové klíny z minerální vaty 50 x 50 mm. Následně budou atiky oplechovány a proveden nový hromosvod. Dále je součástí prací dodání a montáž krycí hlavice kanalizačního potrubí PVC 110 (O1)

STŘECHA S2:

Na střeše kotelny je celkově dožilá asfaltová krytina. Podle původní PD by se mělo jednat o 2 vrstvy. Vlivem zatékání došlo i k defektu na fasádě kotelny. Jde zejména o severní stranu (roh kotelny, atika, římsa) a dále o část na východní straně (omítka a římsa). Dále je na polovině k MŠ nedostatečný spád, což způsobuje z důvodu tvorby kaluží, zatékání vody u zadního rohu budovy MŠ, kde je umístěn výtok. Tento prvek je nyní částečně pod zateplením stěny MŠ, které neumožňuje dokonalou kontrolu a čištění. Z tohoto důvodu je prvek nahrazen novým, kdy je výtok posunut mimo zateplení.

Proto je navržena celkové odstranění asfaltového souvrství, odstranění klempířských prvků a hromosvodu. Vytvoření nového spádu na části střechy, celková výsprava podkladu cementovou stěrkou. A následné provedení celoplošně nataveného asfaltového modifikovaného pásu 5,2 mm na napenetrovaný podklad. Po obvodu budou použity atikové klíny z minerální vaty 50 x 50 mm. Částečně vytažených až po úroveň říms nebo vytažením na okolní zdivo (cca 25 cm). V místě EPS 120 mm (stěna MŠ), je ještě provedena spodní vrstva ze samolepícího pásu.

Nové klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm a 3 mm.

Další součástí je demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy, a to včetně dodání výchozí revizní zprávy.

Součástí prací je také otlučení a následná oprava části omítek fasády a říms s vrchním nátěrem fasádní barvou.

Další nedílnou součástí prací je likvidace veškerého odpadu a následný úklid ploch.

Podrobnosti ve výkresové části PD

Ostatní:

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný zhotovitel nejprve zabezpečí pracovní prostor proti vstupu neoprávněných osob. V případě, že bude potřebovat napojení na elektrickou energii a vodu, provede montáž a instalaci podružných měřidel vody a elektřiny a to na vlastní náklady.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Jedná se o drobné stavební práce, toto bude mít minimální vliv na okolní stavby a provozy, zejména co se týče hluku a znečištění ze stavebních prací. Hluk bude omezen dle standardních požadavků v denní době a to od 6-22h. Zhotovitel bude též pravidelně provádět úklid přilehlých pozemků.

V dokončené stavbě nebude umístěn zdroj hluku. Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí.

Poznámka:

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce na stavbě. Veškeré změny probíhající během realizace stavby budou konzultovány a odsouhlaseny investorem, projektantem a případně TD stavby.

Normy, vyhlášky:

Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nv č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nv č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku a do hlubiny

Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Nv č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nv č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení – požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení

ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

a dalších navazujících a souvisejících předpisů a norem na tyto uvedené.

Vypracoval: Petr Kubiš