Příloha č. 3

Specifikace prací, materiálu a rozsahu díla 
„Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova, Česká Lípa“

- Popis stávajícího stavu: celkově

Místem plnění díla je areál MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa na pozemku parcelní číslo 598 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

Stávající objekt – jednopodlažní podsklepený s půdním prostorem. Tento půdní prostor je částečně obývaný a z části je půda bez využití. Střecha objektu MŠ je ve tvaru písmene „T“. V přízemí se nachází herna pro děti, šatna, kabinety a sociální zařízení. Podkroví, v obývané části je místnost pro personál MŠ a denní odpočinková místnost pro děti, tzv. lůžková místnost.

Objekt je ve stávající městské zástavbě, v městské památkové zóně.

Hlavní vstup do budovy MŠ je z ulice Nerudova. Za budovou MŠ je uzavřená školní zahrádka s herními prvky.

- Předmět díla

Jedná se o opravu havarijního stavu střechy nad objektem MŠ, kde bude odstraněna stávající střešní krytina spolu s latěmi. Celá plocha bude doplněna o dřevěné bednění s doplňkovou hydroizolační vrstvou a s provětrávanou mezerou systémem latí a kontralatí.  Tato celá plocha dřevěného bednění spolu s konstrukcí krovu bude očištěna a opatřena nátěrem proti hnilobám a škůdcům.

Součástí prací je provedení všech nových klempířských prvků, střešních výlezů na střechu a oprava komínových těles. Při výměně střešní krytiny bude provedena postupná demontáž hromosvodu, tak jak budou stavební práce postupovat. Hromosvod bude postupně vracen, případně doplněn a upraven tak, 
aby vyhověl platným normám, včetně prověření funkčnosti stávajícího uzemnění.

Odvodnění střechy pomocí nových podstřešních půlkruhových žlabů R 100 mm, umístěných po celém obvodě objektu MŠ s napojením do stávajících svislých dešťových svodů.

DŮLEŽITÉ:

Nová střešní krytina musí být provětrávána – ukládána na systém kontralatí a latí s provětrávanou mezerou, která začíná u okapové hrany a končí odvětrávaným hřebenem.

Stávající střešní krytina ze střešních tašek Tondach typ Francouzská taška bude nahrazena klasickou drážkovou střešní krytinou s dvojitým drážkováním stejného typu v režné barevnosti o celkové šířce střešní tašky 245 mm a délce 405 mm. Při jejím kladení nebudou použity žádné novodobé prvky (novodobé tvarovky, okrajové tašky, typizované odvětrávací hlavice, prostupy pro antény apod.).

- 	Komíny

Nadstřešní a půdní část nově omítnout speciální omítkovinou pro extrémní prostředí a opatřit bílým nátěrem. Stávající zbytky omítek nutno odstranit, v případě poškozených spár provést vyspravení.

- Hromosvod a záchytný systém

Postupně demontovat dle postupu stavebních prací a postupně vracet a popřípadě doplnit, tak aby vyhověl platným předpisům a normám. Nutno ověřit účinnost zemnění a provést novou revizi hromosvodu.

- Klempířské konstrukce

Klempířské prvky provést v souladu s vybraným konkrétním typem střešní krytiny. Při obnově klempířských prvků nebude zvětšován stávající rozsah oplechování – vyjádření NPÚ.

- Nátěry tesařských konstrukcí

Očistit stávající dřevěnou konstrukci. Vlhká nebo tmavá místa opatřit desinfekčním nátěrem a poté opatřit celou konstrukci krovu a dřevěné bednění ochranným nátěrem proti hnilobě a škůdcům – min. jednou vrstvou.

- Další činnosti související s realizací stavebních prací:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

- zajištění koordinace stavby, tak aby nedocházelo k omezováni provozu MŠ;

- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla;

- zajištění všech potřebných dokumentů před předáním dokončené stavby, účastnit se kontrolních dnů, účastnit se předání stavby a odstranit případné závady z předání stavby v termínu;

- zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

- zajištění staveništních napojovacích bodů energií, přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště, jejich měření a jejich úhradu;

- zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně;

- zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob;

- zajištění protiprašných a protihlukových opatření;

- zajištění čistoty na staveništi, ve vymezených prostorách a dotčených komunikací MŠ;

- zajištění bezpečných tras pro přístup k budově školy a bezpečného pohybu dětí, rodičů a personálu v areálu a budově MŠ;

- zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;

- provedení všech zkoušek a revizí potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

- předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení o shodě, atesty 
a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla;

- zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků;

- zhotovitel zajistí, aby realizací stavby nebyl dotčen omezený provoz MŠ;

- zhotovitel zajistí vhodná opatření proti zatečení do objektu MŠ během prováděných prací;

- zajištění bezplatných servisních prohlídek po dobu celé záruční doby obsahující vizuální a technickou kontrolu dodaných prvků, které zhotovitel provede na výzvu objednatele;

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.