Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky čj. MUCL/58661/2018

Specifikace herních  prvků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 4 typů herních prvků, dle požadavku zadavatele.

Pozemek p. č. 5786/170 v k. ú. Česká Lípa v ul. Okružní na sídlišti Sever. Na tomto pozemku dětské hřiště není, bude se budovat nově. Plocha pro umístění herních prvků je cca o velikosti 700 m2 (viz situace, která je součástí přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky).  Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku. Pod kačírkem bude položena geotextílie.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

Specifikace herních prvků:

- Herní sestava – 1 ks

- Bude obsahovat:

      - min. 2 x věž se stříškou

- min. 7 požadovaných prvků a to:

1 x plastová skluzavka, 1 x plastový otevřený tobogán, žebřík, šplhací rampa, šplhací síť, lezecká stěna min. výšky 2 m a 1 x propojovací balanční lanová lávka mezi věže

- materiál dřevo a plast, ocelová lana

- výška podest 1,5 m

- sloupky osazeny do ocelových kotev

- výška pádu 1,5 m

- dopadová plocha z kačírku včetně geotextílie

- Pružinové houpadlo – 2 ks

- materiál kov a plast

- vnější umístění rukojetí

- maximální výška pádu 100 cm

- bez dopadové plochy

- Sestava houpaček (3 místná) – 1 ks

  - celokovová konstrukce

  - bude obsahovat:

- 2 x sedátko rovné

- 1 x sedátko hnízdo

- maximální výška pádu 150 cm

- dopadová plocha z kačírku včetně geotextílie

- Sestava houpaček (3 místná) – 1 ks

  - celokovová konstrukce

  - bude obsahovat:

- 1 x sedátko pro malé děti

- 1 x sedátko rovné

- 1 x sedátko hnízdo

- maximální výška pádu 150 cm

- dopadová plocha z kačírku včetně geotextílie

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

- grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace

- technické listy jednotlivých prvků

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě