Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky čj. MUCL/58661/2018

Specifikace herních  prvků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 11 typů herních prvků, dle požadavku zadavatele.

Pozemek p. č. 5786/4 v k. ú. Česká Lípa v ul. Josefa Maštálka na sídlišti. Jedná se o obnovu herních prvků stávajícího hřiště. Na hřišti jsou v současné době umístěny stávající dožilé herní prvky. Tyto prvky budou zadavatelem odstraněny vyjma pískoviště. Plocha pro umístění herních prvkům je cca 1000 m2 (viz situace, která je součástí přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky).  Herní prvky budou umístěny dle vyznačené situace. Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

Specifikace herních prvků:

- Kolotoč – 1 ks

- celokovová konstrukce

- plastové sedáky

- hliníková protiskluzová podlaha

- průměr kolotoče min. 2 m

- maximální výška pádu 1 m

- bez dopadové plochy

- Houpačka vosí hnízdo – 1 ks

  - celokovová konstrukce

- bude obsahovat 1 x sedátko hnízdo min. průměru 1,2 m

- maximální výška pádu 150 cm

- dopadová plocha - kačírek

- Herní sestava – 1 ks

- bude obsahovat:

- 1 x věž se zastřešením

- 1 x věž (možno i bez zastřešení)

- min. 7 požadovaných prvků a to:

1 x plastová skluzavka, 1 x plastový otevřený tobogán, žebřík, šplhací rampa, šplhací síť,
       lezeckou stěna min. výšky 2 m a 1 x propojovací balanční lanová lávka mezi věžemi

- výška podest 1,5 m

- materiál dřevo a plast, ocelová lana

- sloupky osazeny do ocelových kotev

- výška pádu 1,5 m

- dopadová plocha – kačírek

- Herní sestava – 1 ks

- bude obsahovat:

- 1 x věž (možno i bez zastřešení)

- min. 4 požadované prvky a to:

1 x plastová skluzavka, šplhací rampa, šplhací síť, lezecká stěna

- materiál dřevo a plast, ocelová lana

- výška podesty 1 m

- sloupky osazeny do ocelových kotev

- výška pádu 100 cm

- bez dopadové plochy

- Pružinová houpačka – 2 ks

- celokovová konstrukce

- houpání zajištěno 2 ks pružinami

- čtyřmístná s plastovými sedáky

- maximální výška pádu 1 m

- bez dopadové plochy

- Pružinové houpadlo – 2 ks

- materiál kov a plast

- vnější umístění rukojetí

- maximální výška pádu 100 cm

- bez dopadové plochy

- Pružinové houpadlo – 1 ks

- materiál kov a plast

- vnitřní umístění rukojetí

- maximální výška pádu 100 cm

- bez dopadové plochy

- Prolézačka – 1 ks

- ocelové sloupky

- min. délka 3,7 m

- maximální výška pádu 100 cm

- bude obsahovat:

- 2 x plastový prolézací tunel

- 1 x spojovací lanový tunel

- bez dopadové plochy

- Domeček s kuchyňkou – 1 ks

- materiál dřevo a plast

- domeček bude obsahovat:

- kuchyňka bude se sporákem a dřezem pro hru s pískem

- stolek a dvě lavice (výška sedu max. 40 cm)

- rozměry min. 2 x 1,2 m

- bez podlahy

- Šplhací sestava – 1 ks

- nosná konstrukce dřevo

- sestava bude mít tvar šestiúhelníku o průměru min. 250 cm

- bude obsahovat:

- šplhací lano

- žebřík

- hrazdu

- šplhací síť

- lezeckou stěnu

- lanový žebřík

- maximální výška pádu 2 m

- dopadová plocha – kačírek

- Šplhací sestava – 1 ks

- celokovová konstrukce

- min. rozměry sestavy 4 m x 0,8 m, výška min. 2 m

- sloupy budou spojeny vodorovným žebříkem

- na žebříku bude min 6 ks vysutých hrazd zavěšených na řetízkách

- maximální výška pádu 2 m

- dopadová plocha – kačírek

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

- grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace

- technické listy jednotlivých prvků

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě