##### PROJEKTY STAVEB A INŽENÝRSKÁ  ČINNOST

Ing. Kateřina  Iwanejko

Kunratice u Cvikova  34

471 55 Kunratice u Cvikova

www.athelierkiwi.cz

katerina.vlckova@centrum.cz

tel: 604383012  IČO: 86958615

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Stavební úpravy bytu, Mariánská č.p.204, Česká Lípa

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

ulice Mariánská 204, Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa. p.p.č. 311/1

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská č.p. 204 v České Lípě, za účelem celkové rekonstrukce bytu.

Objekt je umístěn na p.p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa. Objekt se nachází v centru města Česká Lípa. Jedná se o stávající objekt se třemi nadzemními podlažími. Objekt je v provozu.

Stavba je zděná s dřevěným vázaným krovem. Objekt je v památkové zóně a je prohlášen za kulturní památku.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Město Česká Lípa

T.G. Masaryka 1/1

470 01 Česká Lípa

IČ: 00260428

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova, ič: 86958615

ČKAIT 0501118

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova, ič: 86958615

ČKAIT 0501118

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská č.p. 204 v České Lípě, za účelem celkové rekonstrukce bytu.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stávající objekt č.p. 204 na p.p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa se nachází v památkové zóně a je vyhlášen nemovitou kulturní památkou.

c) údaje o odtokových poměrech,

Stavebními úpravami - nebudou odtokové poměry měněny.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stavební úpravy bytu stávajícího objektu, k objektu nebudou prováděny přístavby ani nástavby, užívání se nemění – stavební úpravy nejsou v rozporu s územním plánem města.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o stavební úpravy bytu stávajícího objektu bez přístaveb a nástaveb – není třeba územní rozhodnutí.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o stavební úpravy bytu stávajícího objektu bez změny užívání.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

V současné době rozpracovanosti PD nejsou požadavky dotčených orgánů známy. Případné požadavky budou řešeny formou dodatku k dokumentaci.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Uvažovaný záměr je v souladu s územním plánem.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro stavební úpravy objektu nejsou žádné související podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

parcely dotčené stavbou

p.č. 311/1 - zastavěná plocha, nádvoří

parcely sousední

p.č. 298

p.č. 299

p.č. 311/2

p.č. 312

p.č. 313

p.č. 322

p.č. 512

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby,

č.p. 204 v ulici Mariánská v České Lípě na pozemku p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa slouží k bydlení a jako objekt občanské vybavenosti. Užívání objektu se nemění

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Stávající objekt č.p. 204 v ulici Mariánská v České Lípě na pozemku p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa se nachází v památkové zóně a je prohlášen nemovitou kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Je dodržena vyhláška  č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území a vyhláška 269, kterou se mění vyhláška č. 501/2006, vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu. Stavba není řešena dle vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

V současné době rozpracovanosti PD nejsou požadavky dotčených orgánů známy. Případné požadavky dotčených orgánů budou řešeny formou dodatku k dokumentaci.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Bez výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha:           390m2

Stavební úpravy se týkají bytu č. 1 ve 2. NP.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Stávající.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Zahájení stavby : září 2018

Ukončení stavby: 2019

Předpokládaná doba výstavby – 1 rok

k) orientační náklady stavby,

1 000 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

duben 2018							Ing. K. Iwanejko

B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o stavební úpravy bytu č.1 stávajícího objektu. Objekt se nachází v centru města. Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami, které nebudou v rámci stavby dotčeny. V rámci stavby se nebudou provádět k objektu přístavby ani nástavby, vzhled objektu se nemění.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Byla provedena vizuální prohlídka objektu a zaměření stávajícího stavu. Dále bylo provedeno posouzení navrženého bourání statikem. Závěry jsou uvedeny v jednotlivých částech PD.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavební objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Jedná se o stavební práce, které lze provádět za provozu objektu. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram, který bude s nájemníky domu konzultován.

Odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nevzniká požadavek na asanace a demolice. Pro stavbu nebudou káceny žádné dřeviny.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Přípojka vody – stávající beze změn

Kanalizační přípojka - stávající beze změn

Přípojka elektro - stávající beze změn

Komunikační napojení - stávající beze změn

Dešťové vody - stávající beze změn

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Není požadavek na podmiňující, vyvolané ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 domu č.p. 204, ulice Mariánská v České Lípě. Jedná se o zděný objekt se třemi nadzemními podlažími. Objekt je umístěn na p.č. 311 v k.ú. Česká Lípa. V objektu se v 1.NP nachází provozovna a ve 2. A 3. NP jsou byty. Objekt je v provozu.

Stávající bytový dům je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami, které nebudou v rámci stavby dotčeny. V rámci stavby se nebudou provádět k objektu žádné přístavby ani nástavby, vzhled objektu se nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt Mariánská 204/5, stojící na parcele 311/1 k.ú. Česká Lípa, je historický klasicistní nárožní měšťanský dům pocházející z první poloviny 19. století nacházející se na rohu ulic Mariánská a Vězeňská. Objekt se nalézá na území památkové zóny Města Česká Lípa. Dům sám o sobě je registrován jako nemovitá kulturní památka (ÚSKP 19033/5- 2796, kat.č. 1000129773).

Objekt tvoří 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

V přízemí objektu se nyní nachází 2 provozovny (prodejna květin a prodejna s oděvy), ve vyšších patrech jsou pak umístěny 4 bytové jednotky, v 2.NP pak předmětný byt č.1.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 domu č.p. 204, ulice Mariánská v České Lípě. Z architektonického hlediska nebude mít stavba vliv na okolní zástavbu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nejedná se o veřejně přístupný objekt – není požadavek na bezbariérové řešení.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Majitel objektů je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek.

Veškeré práce během stavby i během následujícího užívání objektu po dokončení stavby, budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Navrhované stavební úpravy:

Předmět zakázky:

Záměrem investora je provést výměnu jednoduché stavební úpravy bytu č.1.

Dle zadání bude provedeno nové dispoziční uspořádání, spočívající ve výměně stávajících příček tvořící sociální zařízení, dále v úpravě podlah, vyštukování, výmalbě, výměny dveřních otvorů, výměny elektroinstalace, ZTI a topení. Vznikne byt s klasickýn uspořádáním kuchyně, obývací pokoj, ložnice se šatnou, pokoj, koupelna a wc, technická místnost. Byt je kategorie 3+1.

Okna byly již v rámci předešlých úprav vyměněna.

Elektroinstalace, ZTI a projekt topení je předmětem samostatné PD, v rámci stavebních úprav budou provedeny 2 zásahy do nosných zdí pro získání potřebné dispozice – a to konkrétně rozšíření otvoru mezi plánovaným pokojem a ložnicí a dále mezi obývacím pokojem a kuchyní. Rozšíření otvorů bude zabezpečeno průvlaky, ocelovými nosníky IPN 160 a 200, podrobněji budou řešeny samostatným statickým posudkem.

Postup prací

Byt je v současné době již kompletně vyklizen, dojde k odstranění všech zařizovacích předmětů a odstranění stávajících příček tvořící sociální zařízení.

Dále se rozšíří výše popisované otvory pro získání potřebné dispozice a postaví se nové SDK příčky pro vytvoření WC, koupelny, šatny a technické místnosti. Provede se výměna dveřních výplní otvorů včetně zárubní, výmalba včetně vyštukování a natažení do perlinky a nakonec se provede rekonstrukce podlah, repasování dřevěných parket a nové dlažby a obkladů v koupelně, wc, TM a kuchyni. Při realizaci a v rozpočtu je nutné zohlednit stáří objektu, celkovou „vybydlenost“ bytu, nerovnosti podlah, stěn.

Při bouracích prací postupovat dle statického posouzení, případně statika přizvat.

Odpady vzniklé bouráním (SDK příčky) budou zlikvidovány příslušnou stavební firmou, doklad o likvidaci bude součástí příloh ke kolaudaci.

b) konstrukční a materiálové řešení,

- SDK, podlahy PVC a vysprávka stávajících parket, dozdívky

#### ZTI, elektro a topení viz samostatné dokumentace

#### Výrobky určené k trvalému zabudování do stavby budou splňovat technické požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. Pro stavbu musí být použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál doloží stavebník  k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Dodavatel v rámci bouracích prací pro úpravu dispozice pozve v průběhu prací statika, a odpovědného referenta NPÚ v Liberci pro odsouhlasení prací. Odpovědný referent NPÚ bude dále pravidelně zván na kontrolní prohlídky.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí – bez úprav.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavební úpravy neobsahují.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není předmětem PD

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Není předmětem PD

b) energetická náročnost stavby,

Není předmětem PD

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Není předmětem PD

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Jedná se o stávající objekt – v rámci úprav bytu  se řeší vytápění, větrání, osvětlení, vnitřní rozvody vody a kanalizace, které jsou součástí samostatné dokumentace. Připojení na IS je stávající.

Jedná se o stavební práce, které lze provádět za provozu objektu. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram, který bude s nájemníky domu konzultován.

Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/2992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Vliv stavby na životní prostředí bude minimální – není třeba speciálních opatření.

Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz.  Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 168/2002., ve znění pozdějších předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších ostatních souvisejících nařízení a předpisů.

Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, o ochraně zdraví pře nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Při provádění stavby bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a vegetačních ploch při stavební činnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není potřeba provádět měření radonu v půdním podloží a provádět specifická opatření proti pronikání radonu z podloží – stávající objekt.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba bude chráněna proti korozi způsobené bludnými proudy dle ČSN EN 50162 uzemněním.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Objekt se nachází v místech, kde se nevyskytuje technická seizmicita.

d) ochrana před hlukem,

Nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty zvuku uvnitř ani vně objektu.

e) protipovodňová opatření,

Objekt je umístěn mimo záplavová území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Technická infrastruktura je stávající.

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen na stávající přípojky IS – bez úprav.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Objekt je napojen na stávající přípojky IS – bez úprav.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Příjezd k objektu po stávajících komunikacích – bez úprav.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající.

c) doprava v klidu,

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

V rámci stavebních úprav stávajícího objektu nevzniká požadavek na řešení pěších a cyklistických stezek.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavební úpravy nevyžadují, po dokončení bude okolí objektu pouze očištěno.

a) terénní úpravy,

V rámci stavebních úprav stávajícího objektu nebudou prováděny žádné terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky,

Stávající – bez úprav.

c) biotechnická opatření.

Nevzniká požadavek na biotechnické opatření. Bude zachovaná stávající vegetace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Bude zachována ochrana proti hluku tak, aby hluk a vibrace byli na takové úrovni, která neohrozí zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách dle vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu.

Odpady ze stavby:

17 09 04 – Smíšené stavební a demoliční odpady – O – odvoz na skládku

Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci.

Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně.

Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 158/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/2992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

V blízkosti objektu se nenachází chráněné území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Nevzniká požadavek na zpracování zajišťovacího řízení a stanoviska EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V rámci stavby nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Objekt je v dosahu integrovaného záchranného systému města Česká Lípa. Nevzniká požadavek na řešení zásad prevence závažných havárií a zón havarijního plánování.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na vodu a elektrickou energii bude stavba napojena ze stávajících zdrojů, v objektu č.p. 204.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště se neřeší.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících obslužných komunikacích.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Pro zajištění manipulace s materiálem bude nutné dočasné užívání pozemku 512.

Po provedení stavebních úprav bude okolí domu uklizeno a uvedeno do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Okolní pozemky budou chráněny před nepříznivými vlivy stavby pomocí ochranných sítí na lešení a na suť a staré tašky budou použity stavební shozy, aby bylo v co možná největší míře zabráněno prašnosti. Po dokončení stavebních prací bude okolí stavby uklizeno. Pro stavbu nebude prováděno kácení dřevin ani demolice.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Netýkají se vnitřních stavebních úprav.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady ze stavby:

17 09 04 – Smíšené stavební a demoliční odpady – O – odvoz na skládku

Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – bez nároku na zemní práce a deponie.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně.

Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 158/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma.

Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, o ochraně zdraví pře nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Při provádění stavby bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a vegetačních ploch při stavební činnosti.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ,

Při stavbě budou dodrženy následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády:

a) Pro zajištění bezpečnosti práce bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách ( navazuje na vyhlášku č. 324/1990 Sb.).

b) Dále bude dodržen zákon č. 262/2006 Sb., §102 odst. 2 o povinnosti prevence rizik k zajištění bezpečnosti zdraví při práci.

c) Bude dodrženo nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.

d) Bude dodrženo nařízení vlády č. 378/2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Bude dodržena vyhláška č. 309/2006, §14 a §15

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Staveniště bude zabezpečeno proti úrazu kolemjdoucích.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavba bude prováděna za provozu. Speciální úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebudou prováděny – vstup zůstane i v průběhu stavebních prací zachován bez zásahů. S nájemníky domu bude před zahájením prací odsouhlasen časový harmonogram prací.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení stavby: září 2018

Termín dokončení stavby: 2019

duben 2018				                                         Ing. K. Iwanejko

C.

SITUAČNÍ VÝKRESY

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

nevyžaduje se

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje;  příjezd a přístup je stávající, vč. technické infrastruktury.

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

Nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) vyznačení hranic dotčeného území

Hranice dotčeného území je dáno charakterem stavby - hranici tvoří pozemky p.č. 311/2, 312, 313 a 512 v k.ú. Česká Lípa.

C.2 Celkový situační výkres stavby

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

Snímek z KN

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

Stavba nevyžaduje, dopravní a technická infrastruktura stávající.

c) hranice pozemků,

Hranici tvoří pozemky p.č. 311/2, 312, 313 a 512 v k.ú. Česká Lípa.

d) hranice řešeného území,

Hranici tvoří pozemky p.č. 311/2, 312, 313 a 512 v k.ú. Česká Lípa.

e) základní výškopis a polohopis,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

f) navržené stavby,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

Stavební úpravy nevyžadují.

h) komunikace a zpevněné plochy,

Stavební úpravy nevyžadují, komunikace a zpevněné plochy stávající beze změn.

i) plochy vegetace,

Nedotýká se.

C.3 Koordinační situace

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

Snímek z KN

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

Stávající beze změn.

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

Hranici tvoří pozemky p.č. 311/2, 312, 313 a 512 v k.ú. Česká Lípa.

d) hranice řešeného území,

Hranici tvoří pozemky p.č. 311/2, 312, 313 a 512 v k.ú. Česká Lípa.

e) stávající výškopis a polohopis,

Stavební úpravy nevyžadují, jedná se o „Oprava střešní krytiny v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa“.

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

i) řešení vegetace,

Nedotýká se.

j) okótované odstupy staveb,

viz. PD situace.

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

Nedotýká se.

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

Nedotýká se.

m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),

Nedotýká se.

n) vyznačení geotechnických sond,

Nedotýká se.

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

Nedotýká se.

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

Řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě.

C.4 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

snímek KN 1 : 1000

b) zákres navrhované stavby,

snímek KN 1 : 250

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí

Stavba nevyžaduje.

C.5 Speciální situační výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

b) situace vegetace,

Stavební úpravy bytu č.1 v ulici Mariánská 204 v k.ú. Česká Lípa  nevyžaduje

Duben 2018					                                 Ing. K. Iwanejko

D.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

SO.01 Stavební úpravy bytu – za účelem celkové rekonstrukce

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 č.p. 204, ulice Mariánská v České Lípě. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Objekt je umístěn na p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa. Objekt je v provozu.

Stavební práce nemění vzhled stávající budovy, nemění se ani tvar ani výška objektu. Jsou zachovány stávající otvory.

Z architektonického hlediska se objekt nemění, stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu.

Jedná se o stávající objekt, užívání se nemění. V rámci stavby investor nepožadoval řešit objekt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

Viz PD

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy bytu č.1 č.p. 204, ulice Mariánská v České Lípě. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Objekt je umístěn na p.č. 311/1 v k.ú. Česká Lípa. Objekt je v provozu.

Technické řešení se stává z těchto základních částí:

- Stavební úpravy bytu – bourání příček soc. zařízení, otvorů pro novou dispozici v nosných stěnách, oprava a částečná výměna podlah, oprava povrchů stěn, malby, nové příčky, případně dozdívky, nové dveře včetně zárubní

Stručný popis objektu:

Objekt Mariánská 204/5, stojící na parcele 311/1 k.ú. Česká Lípa, je historický klasicistní nárožní měšťanský dům pocházející z první poloviny 19. století nacházející se na rohu ulic Mariánská a Vězeňská. Objekt se nalézá na území památkové zóny Města Česká Lípa. Dům sám o sobě je registrován jako nemovitá kulturní památka (ÚSKP 19033/5- 2796, kat.č. 1000129773).

Objekt tvoří 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

V přízemí objektu se nyní nachází 2 provozovny (prodejna květin a prodejna s oděvy), ve vyšších patrech jsou pak umístěny 4 bytové jednotky, v 2.NP pak předmětný byt č.1.

Předmět zakázky:

Záměrem investora je provést výměnu jednoduché stavební úpravy bytu č.1.

Dle zadání bude provedeno nové dispoziční uspořádání, spočívající ve výměně stávajících příček tvořící sociální zařízení, dále v úpravě podlah, vyštukování, výmalbě, výměny dveřních otvorů, výměny elektroinstalace, ZTI a topení.

Okna byly již v rámci předešlých úprav vyměněna.

Elektroinstalace, ZTI a projekt topení je předmětem samostatné PD, v rámci stavebních úprav budou provedeny 2 zásahy do nosných zdí pro získání potřebné dispozice – a to konkrétně rozšíření otvoru mezi plánovaným pokojem a ložnicí a dále mezi obývacím pokojem a kuchyní. Rozšíření otvorů bude zabezpečeno průvlaky, ocelovými nosníky IPN 160 a 200, podrobněji budou řešeny samostatným statickým posudkem.

Postup prací

Byt je v současné době již kompletně vyklizen, dojde k odstranění všech zařizovacích předmětů a odstranění stávajících příček tvořící sociální zařízení.

Dále se rozšíří výše popisované otvory pro získání potřebné dispozice a postaví se nové SDK příčky pro vytvoření WC, koupelny, šatny a technické místnosti. Provede se výměna dveřních výplní otvorů včetně zárubní, výmalba včetně vyštukování a natažení do perlinky a nakonec se provede rekonstrukce podlah, repasování dřevěných parket a nové dlažby v koupelně, wc, TM a kuchyni.

Odpady vzniklé bouráním (SDK příčky) budou zlikvidovány příslušnou stavební firmou, doklad o likvidaci bude součástí příloh ke kolaudaci.

- Vytápění – viz samostatná PD

- Elektroinstalace – viz samostatná PD

- ZTI – viz samostatná PD

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů v platném znění, odborné literatury, software

-Použité normy

ČSN 73 0810 - požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

ČSN 73 1901 – navrhování střech

ČSN 73 0035 – zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 3610 - navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 8101 - lešení - společná ustanovení

ČSN 73 0202 - geometrická přesnost staveb

ČSN 73 01004 – požární bezpečnost objektů, garáží, příloha I

ČSN 73 0540-2 – tepelná ochrana budov

Pravidla pro navrhování a provádění střech od CKPT

katalogové listy jednotlivých materiálů

vyhl.č. 268/2009 Sb.

vyhl.č. 309/2006 Sb.

zákoník práce č.262/2006 Sb.

nařízení vlády č.591/2006 Sb.

vyhl.č. 23/2008 Sb.

vyhl.č. 526/2006 Sb.

vyhl.č. 307/2002 Sb.

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

nevyžaduje

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

Statické posouzení bylo pro návrh průvlaků – viz samostatná příloha

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

nevyžaduje

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

- viz samostatné PD

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

nevyžaduje

E

DOKLADOVÁ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.1

Mariánská č.p. 204, Česká Lípa

Název stavby	:    Stavební úpravy bytu č.1, Mariánská 204, Česká Lípa

Investor	:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01, IČ: 00005622

Kreslil, psal	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Kontroloval	:	Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova

Datum	:	duben 2018

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4)

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6)

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií7)

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

- Uvedené stavební úpravy se netýkají žádného vedení podzemních sítí (Sčvak, Čez, Cetin a Rwe). Jedná se o stávající objekt, zaměření geodetem není pro daný účel stavby potřeba, realizovalo se pouze zaměření bytu pro potřeby projektanta.

- Projektová dokumentace je ve stupni pro stavební povolení, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ ANI PROVÁDĚCÍ STUPEŇ DOKUMENTACE, v případě potřeby se dokumentace doplní i o tento stupeň dokumentace. Projektant upozorňuje na zohlednění stávajícího stavu bytu, který nebyl léta stavebně nijak upravován ani rekonstruován.

Investor pravidelně bude zvát na kontrolní prohlídky zástupce památkové péče a zavazuje se, že dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku orgánu památkové péče ze dne 30.7. pod č.j. MUCL/74368/201

Duben 2018				                                       Ing. K. Iwanejko