T e c h n i c k á     z p r á v a

Z A M Ě Ř E N Í   S T A V B Y

3 D   B L U D I Š T Ě

Roman Málek – U Kola 3378, 470 01 Česká Lípa

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Název zakázky : Zaměření skutečného stavu

Číslo zakázky : 80/2018

Kraj : Liberecký

Okres : Česká Lípa

Obec : Česká Líp

Katastr. území :  Dubice u České Lípy

Plocha lokality :   1 ha                                                      Souř. systém:  JTSK

Datum zahájení :  21.3.2018                                             Výšk.systém :  Bpv

Datum ukončení : 23.3.2018                                             Tř. přesnosti : 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Všeobecné údaje o mapovaném území:

Měřená lokalita se nachází v obci Česká Lípa, katastrální území Dubice u České Lípy, parcela

316, 319, 320/1. Areál koupaliště Dubice.

Zakázka  byla  zadána  objednavatelem : Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, Brno, 612 00.

2. Geodetický základ polohopisný a výškopisný:

Souřadnicový systém:  Použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble

2013 verze 1.0 schváleny ČUZK pro měření od 1.7.2012.

Zóna:  Křovák_2013

Soubor rovinné dotransformace:  KG2013

Polygonový pořad byl připojen na  body  GNSS:

č.b.              y               x            z

4001   728246.66   979364.04   243.38   hreb

4002   728221.16   979388.34   243.60   hreb

3. Polní práce:

Osnova stanovisek byla zaměřena společně s podrobnými body polohopisu. Ze stanovisek byla celá lokalita zaměřena polární metodou totální stanicí TRIMBLE 5503.

4. Kancelářské práce

Polní zápisníky byly zpracovány programem Kokeš 13.11. Výpočet podrobných bodů firemním softwarem.

5. Rozbor přesnosti:

Kritéria vztahující se k parametrům přesnosti zaměřovaného území nebyla překročena pro tř.přesnosti 3.

Jako podklad byla použita digitální katastrální mapa v měřítku 1:1000. V případě přesného určení vlastnických hranic je nutné vytýčení v terénu.

6. Použité přístroje:

Přístroj TRIMBLE R4-3, TRIMBLE 5503, pásmo.

7. Použité technické předpisy a normy:

Polní a konstrukční práce byly provedeny dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - základní ustanovení, ČSN 73 0415 Geodetické body.

8. Celková kvalita práce a dosažená přesnost:

Veškeré práce byly provedeny dle výše uvedených platných  předpisů a norem. Kvalita práce je posuzována  úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Zadavatel obdrží 2 paré:

1. Technická zpráva ................................................2ks

2. Seznam souřadnic ...............................................2ks

3. Grafický výstup 1 : 250………..................…......... 2ks

4. CD se soubory DGN, VYK, PDF  a TXT................1ks

Ostatní měřické údaje a originály jsou dokumentovány na provozu v České Lípě.

V České Lípě dne 26.3.2018                              Technickou zprávu vyhotovil Roman Málek