Oprava střechy -  ZŠ Jižní – pavilon S1

na parcele č.1338/114, k.ú. Česká Lípa

STUPEŇ PROJEKTU

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

INVESTOR

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

VYPRACOVAL

PETR KUBIŠ

AUTORIZOVANÁ OSOBA

PETR KUBIŠ, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov,  ČKAIT 0501169

DATUM

2/2023

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stavbě

a) adresa : Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

b) místo stavby : k.ú.Česká Lípa, parcela p.p.č. 1338/114

Popis objektu a rozsah stavebních prací:

Jedná se o objekt Základní školy, konkrétně o pavilon S1. Pavilon má tvar U.

Podrobnosti situační výkresy

Technické řešení

Důvodem výměny střešní krytiny je špatný technický stávající stav krytiny z PVC folie.

Nová střešní krytina jako dvouvrstvá skladba. Spodní vrstva z asfaltového pásu V60S35, a vrchní vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu s posypem zelenomodré barvy tloušťky min 5,2 mm. Obě vrstvy budou celoplošně nataveny, a to včetně svislých stěn atikových zdí a výměny 4 ks střešních vpustí.

Součástí prací je také výměna klempířských prvků. Nové plechy jsou navrženy z pozinkovaného plechu tloušťky 0,50 mm.

Další součástí je demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy, a to včetně dodání výchozí revizní zprávy.

Další nedílnou součástí prací je likvidace veškerého odpadu a následný úklid ploch.

Podrobnosti ve výkresové části PD

Postup prací:

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný zhotovitel nejprve zabezpečí pracovní prostor proti vstupu neoprávněných osob. V případě, že bude potřebovat napojení na elektrickou energii a vodu, provede montáž a instalaci podružných měřidel vody a elektřiny a to na vlastní náklady.

Nejprve bude provedena demontáž hromosvodné soustavy, stávajících klempířských prvků a souvrství střešního pláště. Ten je tvořen cca 6 cm vrstvou kačírku, geotextilií PVC folií a další vrstvou geotextilie.

Pro odstranění kačírku je uvažováno s vodorovnou přepravou stavebními kolečky a svislou dopravou pomocí shozů do připraveného kontejneru. Kontejner bude přistaven při jižní straně pavilonu S1, kde je betonová plocha. Zároveň tato plocha bude sloužit pro skladování materiálu a instalaci stavebního výtahu.

Kačírek bude odvážen na deponii investora v obci Sosnová u České Lípy vzdálenou 5 km od stavby. (ppč. 670, k.ú. Okřešice u České Lípy, naproti automotodromu Sosnová). Kontaktní osobou, které se navážení kačírku musí předem nahlásit a domluvit přesné místo uložení je p. Švadlenka, referent správy majetku, tel. 731 435 018. Ostatní odpad bude likvidován na skládce předáním odpovědné osobě.

Po odstranění stávajícího souvrství se provede vyčištění plochy a částečná výsprava podkladu jemnou betonovou mazaninou. Předpoklad do 20 % plochy.

Po dokončení těchto prací bude proveden asfaltový penetrační nátěr a následné celoplošné natavení nového souvrství krytiny. V patě atiky bude použit zaatikový klín z minerální vaty šíře min. 50 mm. Ukončení asfaltových pásů bude minimálně 20 cm od hrany atikové zdi. Součástí těchto prací je i výměna 4 ks střešních vpustí.

Následně bude provedena montáž klempířských prvků.

Na závěr bude provedena zpětná montáž hromosvodné soustavy ve stejném členění jako soustava demontovaná, jímací soustava bude osazena v betonových podstavcích s gumovou (popř. plastovou) podložkou.

Na úplný závěr proběhne vyčištění komunikací a celkový úklid kolem objektu.

Následně proběhne předání díla a předání revizní zprávy.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Jedná se o drobné stavební práce, toto bude mít minimální vliv na okolní stavby a provozy, zejména co se týče hluku a znečištění ze stavebních prací. Hluk bude omezen dle standardních požadavků v denní době a to od 6-22h. Zhotovitel bude též pravidelně provádět úklid přilehlých pozemků.

V dokončené stavbě nebude umístěn zdroj hluku. Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí.

Poznámka:

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce na stavbě. Veškeré změny probíhající během realizace stavby budou konzultovány a odsouhlaseny investorem, projektantem a případně TD stavby.

Normy, vyhlášky:

Zákon č.309/2001 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nv č.591/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nv č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku a do hlubiny

Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Nv č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nv č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení – požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení

ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

a dalších navazujících a souvisejících předpisů a norem na tyto uvedené.

Vypracoval: Petr Kubiš